企业事业单位环境信息公开表

- 一、基础信息

| - 单位名称 | - 广东嘉利车灯有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生产地址 | - 广东省肇庆市高要区金利镇广东肇庆市（高要）汽车零部件产业园金湾南路9号 |  |  |  |
| - 组织机构代码 | - 91441200MA4UN5GU85 |  | - 法定代表人 | - 黄玉琦 |
| - 联系人 | - 沈乃鸥 |  | - 联系电话 | - 13806874563 |
| - 生产经营和管理服务的主要内容 | - 汽车、摩托车零部件及配件制造 |  |  |  |
| - 主要产品 |  | - 生产规模 |  |  |
| - 汽摩灯具 |  | - 1200万只 |  |  |

- 二、排污信息

- （一）大气污染物排放

| - 序号 | - 排放口编号 | - 排放口名称 | - 污染物种类 | - 排放口地理坐标 |  | - 排气筒高度（m） | - 排气筒出口内径（m） | - 排气温度（℃） | - 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 经度 | - 纬度 |  |  |  |  |
| - 1 | - DA001 | - 1＃有机废气排放口 | - 挥发性有机物，苯，颗粒物，甲苯+二甲苯 | - 112°45′20.23″ | - 23°3′56.88″ | - 23 | - 0.6 | - 常温 | - / |
| - 2 | - DA002 | - 2＃有机废气排放口 | - 挥发性有机物，苯，颗粒物，甲苯+二甲苯 | - 112°45′25.42″ | - 23°3′54.00″ | - 23 | - 0.6 | - 常温 | - / |

- （二）水污染物排放

| - 序号 | - 排放口编号 | - 排放口名称 | - 排放口地理坐标 |  | - 排放去向 | - 排放规律 | - 间歇排放时段 | - 受纳自然水体信息 |  | - 汇入受纳自然水体地理坐标 |  | - 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 经度 | - 纬度 |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | - 经度 | - 纬度 |  |
| 1 | DW001 | 生活污水排放口 | - 112°45′24.66″ | - 23°4′3.90″ | 直接进入江河、湖、库等水环境 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 00：00-24:00 | 西围水 | Ⅲ类 | - 112°45′29.95″ | - 23°4′20.06″ | / |

- 噪声排放信息

| - 噪声类别 | - 生产时段 |  | - 执行排放标准名称 | - 厂界噪声排放限值 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 昼间 | - 夜间 |  | - 昼间，dB(A) | - 夜间，dB(A) |  |
| - 稳态噪音 | - 06至22 | - 22至06 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - 65 | - 55 | - “昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”指22:00至次日6:00之间的时段 |
| - 频发噪音 | - 否 | - 否 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - 65 | - 55 |  |
| - 偶发噪音 | - 否 | - 否 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | - 65 | - 55 |  |

- （四）固体废物排放信息

| - 序号 | - 固体废物来源 | - 固体废物名称 | - 固体废物种类 |  | - 固体废物类别 |  | - 固体废物描述 | - 固体废物产生量（t/a） |  | - 处理方式 | - 处理去向 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 自行贮存量（t/a） | - 自行利用（t/a） |  | - 自行处置（t/a） | - 转移量（t/a） |  |  |  | - 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 委托利用量 | - 委托处置量 |  |  |  |  |
| 1 | 涂装 | 涂料漆渣 | 油性漆漆渣 |  | 危险废物 |  | 水帘喷淋系统打捞出来的废漆渣 | 3.8 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 3.8 |  |  | 0 |  |
| 2 | 涂装 | 喷淋废水 | 喷淋废水 |  | 危险废物 |  | 水帘喷淋系统定期更换的喷淋废水 | 12 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 12 |  |  | 0 |  |
| 3 | 涂装 | 废涂料 | 废涂料 |  | 危险废物 |  | 喷涂过程中产生的漆渣 | 1.0 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 1.0 |  |  | 0 |  |
| 4 | 涂装 | 涂料混合废渣 | 废涂料、废油漆 |  | 危险废物 |  | 有机溶剂清洗设备产生的废涂料、废油漆等 | 1.5 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 1.0 |  |  | 0 |  |
| 5 | 涂装 | 废包装容器 | 废溶剂、涂料包装容器 |  | 危险废物 |  | 废溶剂、涂料包装容器 | 0.6 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 0.6 |  |  | 0 |  |
| 6 | 涂装 | 废活性炭 | 废活性炭 |  | 危险废物 |  | 活性炭吸附塔定期更换的废活性炭 | 15 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 15 |  |  | 0 |  |
| 7 | 公共单元 | 包装固废 | 废包装材料 |  | 一般工业固体废弃物 |  | 废包装材料 | 2 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 2 |  |  | 0 |  |
| 8 | 注塑成型 | 注塑不合格产品 | 注塑不合格产品 |  | 一般工业固体废弃物 |  | 注塑过程产生的不合格产品 | 3.5 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 3.5 |  |  | 0 |  |
| 9 | 公共单元 | 生活污泥 | 生化处理污泥 |  | 一般工业固体废弃物 |  | 生活污水生化处理产生的污泥 | 2.5 |  | 委托处置 | 0 | 0 |  | 0 | - 0 | - 2.5 |  |  | 0 |  |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 固体废物来源 |  |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  |  | 委托单位名称 |  |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1 |  | 公共单元 |  |  |  | 包装固废 |  |  |  | 一般工业固体废弃物 |  |  |  | 资源回收公司 |  |  |  | / |  |  |
| 2 |  | 公共单元 |  |  |  | 生活污泥 |  |  |  | 一般工业固体废弃物 |  |  |  | 交给砖厂作原材料处理 |  |  |  | / |  |  |
| 3 |  | 注塑成型 |  |  |  | 注塑不合格产品 |  |  |  | 一般工业固体废弃物 |  |  |  | 资源回收公司 |  |  |  | / |  |  |
| 4 |  | 涂装 |  |  |  | 涂料漆渣 |  |  |  | 危险废物 |  |  |  | 龙善环保股份有限公司 |  |  |  | 4403060018 |  |  |
| 5 |  | 涂装 |  |  |  | 喷淋废水 |  |  |  | 危险废物 |  |  |  | 龙善环保股份有限公司 |  |  |  | 4403060018 |  |  |
| 6 |  | 涂装 |  |  |  | 废涂料 |  |  |  | 危险废物 |  |  |  | 龙善环保股份有限公司 |  |  |  | 4403060018 |  |  |
| 7 |  | 涂装 |  |  |  | 涂料混合废渣 |  |  |  | 危险废物 |  |  |  | 龙善环保股份有限公司 |  |  |  | 4403060018 |  |  |
| 8 |  | 涂装 |  |  |  | 废包装容器 |  |  |  | 危险废物 |  |  |  | 龙善环保股份有限公司 |  |  |  | 4403060018 |  |  |
| 9 |  | 涂装 |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 危险废物 |  |  |  | 龙善环保股份有限公司 |  |  |  | 4403060018 |  |  |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

- 三、污染物及污染治理设施

| 大气污染治理设施运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物种类 | 排放形式 | 污染治理设施 |  |  |  | 有组织排放口编号 | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
|  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 无组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物、挥发性有机物、苯、甲苯+二甲苯 | 有组织 | TA001 | 水喷淋+UV光解+活性炭吸附 | 是 | / | DA001 | 1＃有机废气排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
|  | 有组织 | TA002 | 水喷淋+UV光解+活性炭吸附 | 是 | / | DA002 | 2＃有机废气排放口 | 是 | 一般排放口 |  |

| 水污染治理设施运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 有组织排放口编号 | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称 | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | 化学需氧量，氨氮（NH3-N），总磷（以P计），五日生化需氧量，悬浮物 | TW001 | 生活污水处理设施 | 生化 | 是 | / | 直接进入江河、湖、库等水环境 | 直接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | DW001 | 生活污水排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 2 | 喷淋废水 | 化学需氧量，悬浮物，五日生化需氧量，pH值，阴离子表面活性剂，石油类 | TW002 | 三级沉淀池 | 混凝，沉淀 | 是 | / | 不外排 | 无 |  |  |  |  |  | 喷淋环水每3个月作为废液交危废处置单位处理处置 |
| 3 | 试验废水 | 化学需氧量，悬浮物，五日生化需氧量，pH值，阴离子表面活性剂，石油类 |  |  |  |  |  | 不外排 | 无 |  |  |  |  |  | 直接回用，定期补充损耗 |
| 4 | 冷却循环水 | 化学需氧量，悬浮物，五日生化需氧量，pH值 | TW003 | 循环冷却池 | 沉淀 | 是 | / | 不外排 | 无 |  |  |  |  |  | 循环使用，定期补充损耗 |

- 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| - 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设项目名称 | - 环评批复单位 | - 环评批复时间 | - 环评批复文号 | - 竣工验收单位 | - 竣工验收时间 | - 竣工验收文号 |
| - 广东嘉利车灯有限公司一期年产1200万只汽摩灯具建设项目 | - 肇庆市高要区环境保护局 | - 2016年11月4日 | - 高环建{2016}55号 | - 肇庆市高要区环境保护局 | - 2019年3月20日 | - 高环建{2019}40号 |
| - 其他环境保护行政许可情况 | - 排放许可证标号：91441200MA4UN5GU85001V |  |  |  |  |  |

- 五、突发环境事件应急预案

| - 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 备案部门 | - 肇庆市高要区环境保护局 | - 备案时间 | - 2018年3月21日 |
| - 主要内容 | - 总则 - 企业基本情况 - 环境风险源识别与环境风险评价 - 应急组织机构及职责 - 预防和预警机制 - 应急响应与措施 - 后期处理 - 应急保障 - 监督管理 - 附则 - 附件 |  |  |

- 六、环境自行监测方案

| - 自行监测报告 |  |
| --- | --- |
| - 主要内容 |  |

- 七、其他应当公开的环境信息

| - 其他应当公开的环境信息 | - http://www.cnjiali.com/index.html |
| --- | --- |